NGUYỄN TIẾN NHẬT

MSSV:1613133

THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ & KĨ THUẬT SỐ

BÁO CÁO THỰC HÀNH TUẦN SỐ 6

BÀI 5:MÃ HÓA – GIẢI MÃ KÉO LED 7 ĐOẠN

1)Khảo sát mạch mã hóa

A)khảo sát vi mạch chốt, giải mã kéo led 7 đoạn 4511

Mạch khảo sát vi mạch chốt, giải mã dùng IC4511

Bảng trạng thái hoạt động IC 4511

| LT | BI | LE | D | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | DỪNG Ở TRẠNG THÁI HIỆN TẠI x |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | CHO PHÉP |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Không hiển thị |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Chọn data SW cho 7 ngõ vào (4 data DCBA và 3 điều khiển)

- Sử dụng IC 74LS93 ở chế độ đếm MOD 16 và nối dây Q3Q2Q1Q0  tới DCBA:

Mạch led 7 đoạn sáng 0 → 2 → 4 →6 →8

Mạch led 7 đoạn sáng 1 →3 →5 →7 →9

2)Khảo sát mạch giải mã

a) Khảo sát vi mạch giải mã 3 → 8 (IC 74LS138)

Mạch khảo sát IC 74LS138

Bảng hoạt động IC 74LS138

| INPUTS |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G̅2A | G̅2B | C | B | A | Y̅0 | Y̅1 | Y̅2 | Y̅3 | Y̅4 | Y̅5 | Y̅6 | Y̅7 |
| 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| X | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

b) Thực hiện “Clock Demultiplexer” dùng 74138

- Tạo dạng xung timing dùng 74LS138 (dùng thêm vi mạch đếm 4 bit 74LS93)

TH1: Nối dây CBA đến Q2Q1Q0:

TH2: Nối dây CBA đến Q3Q2Q1:

- Khảo sát vi mạch mã hóa 8 → 3 (IC 74LS148)

Bảng hoạt động IC 74LS148

| INPUTS |  |  |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | GS | A0 | A1 | A2 | E0 |
| 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |